ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТРУБОГИБОЧНАЯ МАШИНА

Модель: MHPB-2J (HHW-2J)

MHPB-3J (HHW-3J)

MHPB-4J (HHW-4J)

ИНСТРУКЦИЯ

Упаковочный лист

| Код | Описание | шт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Корпус |  |  |
| 1 |  | 1 |  |
| 2 | Верхняя и нижняя пластины | 2 |  |
| 3 | Форма |  | MHPB-2J (HHW-2J): 6 шт; MHPB-3J (HHW-3J): 8 шт; MHPB-4J (HHW-4J): 9 шт |
| 4 | Опорные ролики | 2 |  |
| 5 | Штыри опорных роликов | 2 |  |
| 6 | Рукоятка | 1 |  |
| 7 | Сумка для запасных частей | 1 | Уплотнительное кольцо насоса: 1 шт. Уплотнительные кольца из насоса: 2 шт. |
|  | Инструкция по эксплуатации |  |  |
| 8 |  | 1 |  |
| 9 | Штатив | 3 |  |

Технические характеристики и инструкция по эксплуатации изделия

- Введение:

Данная трубогибочная машина имеет ручное управление. Насос имеет низкую и высокую скорости, а также оснащен устройством для защиты перегрузки. Данная трубогибочная машина имеет идеальную конструкцию, легкий вес, компактные размеры и длительный срок эксплуатации. Данная трубогибочная машина применяется в строительстве, химической промышленности, нефтяной промышленности и т.д.

Используется для гибки стальных сварных труб, используемых для подачи жидкостей под низким давлением в холодных условиях, а также для гибки обычных водопроводных труб, труб из углеродистой стали и толстостенных труб. Трубогибочная машина не используется для гибки стальных труб с разным диаметром и окрашенных труб.

- Технические параметры:

| Модель | Мощность, (т) | Макс. ход, мм | Диапазон зажима, мм | Угол изгиба | Толщина стенки трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MHPB-2J (HHW-2J) | 13 | 250 | Ø21,3-Ø60 | 90°≤a<180° | 2,75-4,5 |
| MHPB-3J (HHW-3J) | 20 | 290 | Ø21,3-Ø88,5 | 90°≤a<180° | 2,75-5 |
| MHPB-4J (HHW-4J) | 23 | 370 | Ø21,3-Ø108 | 90°≤a<180° | 2,75-6 |

* Используемое гидравлическое масло ISO № is "L-HG68".

- Порядок работы:

  - Закрыть переключатель. Нанести масло на контактные поверхности опорных роликов и сгибаемой трубы.

  - В соответствии с размерами изгибаемых труб выбрать подходящую форму для изгиба и закрепить ее на верхней части штока насоса. Пазы двух опорных роликов должны быть обращены к форме и следует обратить особое внимание на фиксацию опорных роликов на соответствующих монтажных отверстиях верхней и нижней пластин. Опорные ролики с максимальным размером должны быть зафиксированы в отверстиях на внешней полосе. Таким образом, можно предотвратить неправильную сборку опорных роликов и избежать повреждения формы и других деталей.

  - Когда труба находится в месте изгиба закрыть верхнюю пластину. Медленно переместить форму к трубе с помощью насоса. После изгиба повернуть переключатель, и поршень будет отведен автоматически. Открыть верхнюю пластину и извлечь согнутую трубу.

- Меры предосторожности:

  - Перед началом работы проверить уровень масла в масляном баке. Если масла недостаточно, то залить масло в масляный бак.

  - Перед началом работы переключатель должен быть плотно закрыт, иначе давление не будет поднято. Необходимо ослабить винт масляного сопла, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в масляном баке.

  - Диаметр сгибаемой трубы должен соответствовать диаметру пазов на пресс-форме, в противном случае сгибаемая труба будет деформирована и пресс-форма будет повреждена. Шов сварной трубы не должен быть обращен непосредственно к поверхности пресс-формы. Во процесса сгибания два опорных ролика должны прокатываться одновременно, в то время как труба скользит внутри паза пресс-формы. Если работает только один поддерживающий ролик, то необходимо немедленно прекратить работу.

  - Необходимо периодически очищать оборудование и добавлять масло в масляный бак, масло следует фильтровать специальной фильтрующей сеткой. Фильтрующее устройство следует регулярно чистить.

  - Для данной машины используется масло №15.

- Запасные части:

Для удобства клиентов некоторые запасные части упакованы в пакеты. Это – уплотнительные кольца, модель Y X: D28 (1 шт) и d16 (2 шт).

- Устранение неполадок:

| Неполадка | Причины | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Неустойчивое движение толкающего штока после выдвижения поршня на определенную длину с помощью рукоятки. | Винт масляного сопла не ослаблен. | Ослабить винт масляного сопла. |
|  | Разгерметизация на выпускном клапане на насосе, или деформация стального шарика выпускного клапана. | Загрязнение масла. Очистить масло и заменить стальной шарик. |
| Утечка масла на торцах штока поршней большого и малого насосов. | Уплотнения повреждены. | Замените уплотнения. |
| Утечка масла в месте расположения переключателя. | Внутреннее уплотнение ослаблено. | После демонтажа ограничительного винта и переключателя затянуть уплотнение. |
| Слабое толкающее усилие толкающего штока. | Ненадлежащее прилегание стального шарика внутри переключателя. | Заменить стальной шарик. |
|  | Стальной шарик неплотно зажат в верхней части переключателя или стальной шарик поврежден. | Закрыть переключатель или поместить стальной шарик в верхнюю часть переключателя, в случае его отсутствия. |

| Неполадка | Причины | Устранение |
| --- | --- | --- |
| Утечка масла на верхней стороне толкающего штока. | Повреждено уплотнительное кольцо на верхней стороне толкающего штока. | Заменить уплотнительное кольцо (ответственность клиента). |
| Недостаточное всасывание масла большого и малого насосов. |  |  |
|  | Отсутствие масла или загрязнение поверхности фильтрующей сетки. | Демонтировать деталь № 13 и очистить ее бензином. Залить масло в масляный бак. |
| Трещина в монтажном отверстии пресс-формы. | Во время выталкивания пресс-формы она подвергается односторонней нагрузке, например, когда согнутая труба снова помещается в пресс-форму, она не позиционируется должным образом. | Проверить, совпадают ли положения двух опорных роликов. Нанести масло на контактные поверхности опорных роликов и сгибаемой трубы. |
| Аномальный отвод штока насоса. | Стальной шарик на выпускном клапане не возвращается. | Расширить действие штока №7. При наличии давления на поршневом насосе несколько раз ударить по рукоятке молотком, стальной шарик будет возвращен. |

- Формы:

| Модель | Гибочные формы |
| --- | --- |
| MHPB-2J (HHW-2J) | 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" |
| MHPB-3J (HHW-3J) | 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 2 1/2" 3" |
| MHPB-4J (HHW-4J) | 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2" 2 1/2" 3" 4" |

- Чертеж:

- Поршневой насос

- Переключатель

- Масляное сопло

- Опора масляного насоса

- Рукоятка

- Верхняя пластина

- Рычаг

- Опорные ролики

- Гибочные формы

- Нижняя пластина

- Кронштейн

- Маслобак

- Отверстие для слива масла

- Рукоятка

Деталировка

MHPB-2J (HHW-2J)

| № | Номер позиции | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HHW-2J-002 | Нижняя пластина | 1 |
| 2 | HHW-2J-013 | Боковой опрный блок | 2 |
| 3 | HHW-2J-013 | Палец блока | 2 |
| 4 |  | Пружинное кольцо | 4 |
| 5 | HHW-2J-001 | Верхняя пластина | 1 |
| 6 | HHW-2J-015 | Палец верхней пластины | 1 |
| 7 |  | Гибочный штамп | 1 комплект |
| 8 | HHW-2J-010 | Стопорное кольцо | 1 |
| 9 | HHW-2J-011 | Передняя втулка | 1 |
| 10 | HHW-2J-009 | топорное кольцо | 1 |
| 11 | HHW-2J-008 | Блок | 1 |
| 12 | HHW-2J-007 | Металлическое кольцо | 1 |
| 13 |  | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 14 |  | Установочный винт с шестигранной головкой | 1 |
| 15 |  | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 16 |  | Винты с шестигранным отверстием в головке | 1 |
| 17 |  | Нейлоновая прокладка | 1 |
| 18 | HHW-2J-004 | Поршень | 1 |
| 19 | HHW-2J-012 | Задняя втулка | 1 |
| 20 |  | Y-образное уплотнительное кольцо | 1 |
| 21 | HHW-2J-016 | Пружинное гнездо | 1 |
| 22 | HHW-2J-033 | Пружина натяжения | 1 |
| 23 |  | Винты с шестигранным отверстием в головке | 1 |
| 24 |  | ружинная шайба | 1 |
| 25 |  | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 26 | HHW-2J-005 | Масляная трубка | 1 |
| 27 |  | Втулка ручки | 1 |
| 28 | HHW-2J-030 | Ручка | 4 |
| 29 | HHW-2J-006 | Масляный бак | 1 |
| 30 | HHW-2J-021 | Соединение ручки | 2 |
| 31 | HHW-2J-024 | Большая гайка | 1 |
| 32 | HHW-2J-027 | Небольшая гайка | 1 |
| 33 | HHW-2J-026 | Большой стержень насоса | 1 |
| 34 | HHW-2J-029 | Небольшой стержень насоса | 1 |
| 35 |  | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 36 |  | Y-образное уплотнительное кольцо | 1 |
| 37 |  | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 38 |  | Y-образное уплотнительное кольцо | 1 |
| 39 | HHW-2J-025 | Большая втулка насоса | 1 |
| 40 | HHW-2J-028 | Небольшая втулка насоса | 1 |
| 41 |  | Медная прокладка | 1 |
| 42 |  | Медная прокладка | 1 |
| 43 |  | Стальной шар ∅6 | 4 |
| 44 |  | Клапан | 4 |
| 45 |  | Палец | 6 |
| 46 |  | Шплинт | 6 |
| 47 | HHW-2J-022 | Перемычка соединения на корпус ручки | 2 |
| 48 | HHW-2J-003 | Корпус цилиндра | 1 |
| 49 |  | Шайба | 1 |
| 50 |  | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 51 | HHW-2J-019 | Гнездо масляного фильтра | 1 |
| 52 |  | Стальной шар ∅8 | 1 |
| 53 |  | Нейлоновая шайба | 1 |
| 54 |  | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 55 | HHW-2J-017 | Пробка возвратного масла | 1 |
| 56 | HHW-2J-018 | Выключатель возвратного масла | 1 |
| 57 |  | Коническая пружина | 2 |
| 58 |  | Шайба | 1 |
| 59 | HHW-2J-020 | Выпускная гайка | 1 |
| 60 |  | Винты с шестигранным отверстием в головке | 4 |
| 61 |  | Плоская шайба | 4 |
| 62 |  | Упругая прокладка | 4 |
| 63 |  | Винты с шестигранным отверстием в головке | 3 |
| 64 |  | Втулка ноги | 3 |
|  |  | Насос в сборе | 1 комплект |
|  |  | Гибочный штамп 1/2" | 1 |
|  |  | Гибочный штамп 3/4" | 1 |
|  |  | Гибочный штамп 1" | 1 |
|  |  | Гибочный штамп 1 1/4" | 1 |
|  |  | Гибочный штамп 1 1/2" | 1 |
|  |  | Гибочный штамп 2" | 1 |

Далее деталировка - MHPB-3J (HHW-3J)

| № | Номер позиции | Описание | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HHW-3J-002 | Нижняя пластина | 1 |
| 2 | HHW-3J-013 | Боковой опрный блок | 2 |
| 3 | HHW-3J-013 | Палец блока | 2 |
| 4 |  | Пружинное кольцо | 4 |
| 5 | HHW-3J-001 | Верхняя пластина | 1 |
| 6 | HHW-3J-015 | Палец верхней пластины | 1 |
| 7 |  | Гибочный штамп | 1 комплект |
| 8 | HHW-3J-010 | Стопорное кольцо | 1 |
| 9 | HHW-3J-011 | Передняя втулка | 1 |
| 10 | HHW-3J-009 | Стопорное кольцо | 1 |
| 11 | HHW-3J-008 | Блок | 1 |
| 12 | HHW-3J-007 | Металлическое кольцо | 1 |
| 13 |  | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 14 |  | Установочный винт с шестигранной головкой | 1 |
| 15 |  | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 16 |  | Винты с шестигранным отверстием в головке | 1 |
| 17 |  | Нейлоновая прокладка | 1 |
| 18 | HHW-3J-004 | Поршень | 1 |
| 19 | HHW-3J-012 | Задняя втулка | 1 |
| 20 |  | Y-образное уплотнительное кольцо | 1 |
| 21 | HHW-3J-016 | Пружинное гнездо | 1 |
| 22 | HHW-3J-033 | Пружина натяжения | 1 |
| 23 |  | Винты с шестигранным отверстием в головке | 1 |
| 24 |  | Пружинная шайба | 1 |
| 25 |  | Уплотнительное кольцо | 2 |
| 26 | HHW-3J-005 | Масляная трубка | 1 |
| 27 |  | Втулка ручки | 1 |
| 28 | HHW-3J-030 | Ручка | 4 |
| 29 | HHW-3J-006 | Масляный бак | 1 |
| 30 | HHW-3J-021 | Соединение ручки | 2 |
| 31 | HHW-3J-024 | Большая гайка | 1 |
| 32 | HHW-3J-027 | Небольшая гайка | 1 |
| 33 | HHW-3J-026 | Большой стержень насоса | 1 |
| 34 | HHW-3J-029 | Небольшой стержень насоса | 1 |
| 35 |  | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 36 |  | Y-образное уплотнительное кольцо | 1 |
| 37 |  | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 38 |  | Y-образное уплотнительное кольцо | 1 |
| 39 | HHW-3J-025 | Большая втулка насоса | 1 |
| 40 | HHW-3J-028 | Небольшая втулка насоса | 1 |
| 41 |  | Медная прокладка | 1 |
| 42 |  | Медная прокладка | 1 |
| 43 |  | Стальной шар ∅6 | 4 |
| 44 |  | Клапан | 4 |
| 45 |  | Палец | 6 |
| 46 |  | Шплинт | 6 |
| 47 | HHW-3J-022 | Перемычка соединения на корпус ручки | 2 |
| 48 | HHW-3J-003 | Корпус цилиндра | 1 |
| 49 |  | Шайба | 1 |
| 50 |  | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 51 | HHW-3J-019 | Гнездо масляного фильтра | 1 |
| 52 |  | Стальной шар ∅8 | 1 |
| 53 |  | Нейлоновая шайба | 1 |
| 54 |  | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 55 | HHW-3J-017 | Пробка возвратного масла | 1 |
| 56 | HHW-3J-018 | Выключатель возвратного масла | 1 |
| 57 |  |  | 2 |
| 58 |  | Шайба | 1 |
| 59 | HHW-3J-020 | Выпускная гайка | 1 |
| 60 |  | Винты с шестигранным отверстием в головке | 4 |
| 61 |  | Плоская шайба | 4 |
| 62 |  | Упругая прокладка | 4 |
| 63 |  | Винты с шестигранным отверстием в головке | 3 |
| 64 |  | Втулка ноги | 3 |
|  |  | Насос в сборе | 1 комплект |
|  |  | Гибочный штамп 1/2" | 1 |
|  |  | Гибочный штамп 3/4" | 1 |
|  |  | Гибочный штамп 1" | 1 |
|  |  | Гибочный штамп 1 1/4" | 1 |
|  |  | Гибочный штамп1 1/2" | 1 |
|  |  | Гибочный штамп 2" | 1 |
|  |  | Гибочный штамп 2 1/2" | 1 |
|  |  | Гибочный штамп 3" | 1 |

Далее деталировка - MHPB-4J (HHW-4J)

| № | Номер позиции | Описание |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HHW-4J-002 | Нижняя пластина |  | 1 |
| 2 | HHW-4J-013 | Боковой опорный блок |  | 2 |
| 3 | HHW-4J-013 | Палец блока |  | 2 |
| 4 |  | Пружинное кольцо |  | 4 |
| 5 | HHW-4J-001 | Верхняя пластина |  | 1 |
| 6 | HHW-4J-015 | Палец верхней пластины |  | 1 |
| 7 |  | Гибочный штамп |  | 1 комплект |
| 8 | HHW-4J-010 | Стопорное кольцо |  | 1 |
| 9 | HHW-4J-011 | Передняя втулка |  | 1 |
| 10 | HHW-4J-009 | Стопорное кольцо |  | 1 |
| 11 | HHW-4J-008 | Блок |  | 1 |
| 12 | HHW-4J-007 | Металлическое кольцо |  | 1 |
| 13 |  | Уплотнительное кольцо |  | 2 |
| 14 |  | Установочный винт с шестигранной головкой |  | 1 |
| 15 |  | Уплотнительное кольцо |  | 1 |
| 16 |  | Винты с шестигранным отверстием в головке |  | 1 |
| 17 |  | Нейлоновая прокладка |  | 1 |
| 18 | HHW-4J-004 | Поршень |  | 1 |
| 19 | HHW-4J-012 | Задняя втулка |  | 1 |
| 20 |  | Y-образное уплотнительное кольцо |  | 1 |
| 21 | HHW-4J-016 | Пружинное гнездо |  | 1 |
| 22 | HHW-4J-033 | Пружина натяжения |  | 1 |
| 23 |  | Винты с шестигранным отверстием в головке |  | 1 |
| 24 |  | Пружинная шайба |  | 1 |
| 25 |  | Уплотнительное кольцо |  | 2 |
| 26 | HHW-4J-005 | Масляная трубка |  | 1 |
| 27 |  | Втулка ручки |  | 1 |
| 28 | HHW-4J-030 | Ручка |  | 4 |
| 29 | HHW-4J-006 | Масляный бак |  | 1 |
| 30 | HHW-4J-021 | Соединение ручки |  | 2 |
| 31 | HHW-4J-024 | Большая гайка |  | 1 |
| 32 | HHW-4J-027 | Небольшая гайка |  | 1 |
| 33 | HHW-4J-026 | Большой стержень насоса |  | 1 |
| 34 | HHW-4J-029 | Небольшой стержень насоса |  | 1 |
| 35 |  | Уплотнительное кольцо |  | 1 |
| 36 |  | Y-образное уплотнительное кольцо |  | 1 |
| 37 |  | Уплотнительное кольцо |  | 1 |
| 38 |  | Y-образное уплотнительное кольцо |  | 1 |
| 39 | HHW-4J-025 |  | Большая втулка насоса | 1 |
| 40 | HHW-4J-028 |  | Небольшая втулка насоса | 1 |
| 41 |  |  | Медная прокладка | 1 |
| 42 |  |  | Медная прокладка | 1 |
| 43 |  |  | Стальной шар ∅6 | 4 |
| 44 |  |  | Клапан | 4 |
| 45 |  |  | Палец | 6 |
| 46 |  |  | Шплинт | 6 |
| 47 | HHW-4J-022 |  | Перемычка соединения на корпус ручки | 2 |
| 48 | HHW-4J-003 |  | Корпус цилиндра | 1 |
| 49 |  |  | Шайба | 1 |
| 50 |  |  | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 51 | HHW-4J-019 |  | Гнездо масляного фильтра | 1 |
| 52 |  |  | Стальной шар ∅8 | 1 |
| 53 |  |  | Нейлоновая шайба | 1 |
| 54 |  |  | Уплотнительное кольцо | 1 |
| 55 | HHW-4J-017 |  | Пробка возвратного масла | 1 |
| 56 | HHW-4J-018 |  | Выключатель возвратного масла | 1 |
| 57 |  |  | Коническая пружина | 2 |
| 58 |  |  | Шайба | 1 |
| 59 | HHW-4J-020 |  | Выпускная гайка | 1 |
| 60 |  |  | Винты с шестигранным отверстием в головке | 4 |
| 61 |  |  | Плоская шайба | 4 |
| 62 |  |  | Упругая прокладка | 4 |
| 63 |  |  | Винты с шестигранным отверстием в головке | 3 |
| 64 |  |  | Втулка ноги | 3 |
|  |  |  | Насос в сборе | 1 комплект |
|  |  |  | Гибочный штамп 1/2" | 1 |
|  |  |  | Гибочный штамп 3/4" | 1 |
|  |  |  | Гибочный штамп 1" | 1 |
|  |  |  | Гибочный штамп 1 1/4" | 1 |
|  |  |  | Гибочный штамп 1 1/2" | 1 |
|  |  |  | Гибочный штамп 2" | 1 |
|  |  |  | Гибочный штамп2 1/2" | 1 |
|  |  |  | Гибочный штамп 3" | 1 |
|  |  |  | Гибочный штамп 4" | 1 |

- Гарантия

  - Срок гарантии: 12 месяцев после продажи машины, 1 месяц для уплотнительных деталей.

  - Действие гарантии: качество изделия, в течение гарантийного срока, производитель несет ответственность за ремонт, замену, возврат. В случае истечения гарантийного срока или в случае отмены гарантии в результате ненадлежащих действий пользователя, производитель выполнит ремонт на платной основе