РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ ДВУХКОЛОННЫЙ СТАНОК

MGH-200E

MGH-300E

MGH-350E

MGH-400E

MGH-500E
MGH-600E

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительские свойства и характеристики, без отражения в документации. Это не является недостатком товара.

Содержание

1.	Технические характеристики	1

2.	Основные узлы ленточнопильного станка	1

3.	Выбор количества зубьев в зависимости от длины и материала заготовки	1

4.	Указания по эксплуатации пильного полотна	2

5.	Метод установки пильного полотна	2

6.	Зажатие заголовки	3

7.	Гидравлическая система	5

8.	Электрическая схема	6

9.	Эксплуатация и техническое обслуживание	7

10.  Поиск и устранение отклонений от нормальной работы ленточнопильного станка	8

11.  Важные указания	11

Технические характеристики

Таблица 1

| Модель | Диапазон резания, мм | Размеры пильного полотна, мм | Скорость резания, м/мин | Способ фиксирования заготовки | Мощность главного двигателя | Габаритные размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MGH-200E | Ø 200 200×200 | 2760×27×0.9 | 27/45/69 | Гидравлические тиски | 1,5 кВт | 1300×700×1400 |
| MGH-300E | Ø 300 300×300 | 3505×27×0.9 | 27/45/69 | Гидравлические тиски | 2,2 кВт | 1750×800×1600 |
| MGH-350E | Ø 350 350×350 | 4115×34×1.1 | 27/45/69 | Гидравлические тиски | 3 кВт | 1900×1000×1700 |
| MGH-400E | Ø 400 400×400 | 4700×41×1.3 | 27/45/69 | Гидравлические тиски | 4 кВт | 2000×1200×1900 |
| MGH-500E | Ø 500 500×500 | 5630×41×1.3 | 27/45/69 | Гидравлические тиски | 5,5 кВт | 2700×1300×2100 |
| MGH-600E | Ø 600 600×600 | 6700×54×1.6 | 27/45/69 | Гидравлические тиски | 5,5 кВт | 3250×1300×2000 |

Основные узлы ленточнопильного станка

Таблица 2

| Пильная рама | Основание | Корпус зажима | Пильный шкив | Электрический шкаф | Бак охлаждения | Блок управления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Боковая стойка | Опора натяжения | Направляющее устройство | Насос давления масла | Электрооборудование | Коробка передач | Насос охлаждения |
| Главный цилиндр | Зажимной цилиндр | Рабочая лампа | Шкив | Привод от пильного шкива |  |  |

Выбор количества зубьев в зависимости от длины и материала заготовки

Таблица 3

| Длина резания, м/м |  | До 15 | 15–25 | 25–75 | 75–150 | 150–250 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы, трудные для резания | Количество зубьев | 12–10 | 10–8 | 8–6 | 6–4 | 4–3 |
| Стальные изделия | Количество зубьев |  |  | 8–6 | 4–3 | 3–2 |

Указания по эксплуатации пильного полотна

  - При установке нового ленточнопильного станка необходимо убедиться, что обод шкива и направляющие пильного полотна чистые, что обеспечен надлежащий расход и состав охлаждающей жидкости и что гидравлическая система работает нормально.

  - Выбор зубьев пилы. Принцип выбора зубьев следующий: для крупного материала следует использовать крупные зубья, для мелкого – мелкие. Например, если пильное полотно с зубьями 4 использовать для резания материала диаметром 80 – 120 мм, то, так как в заготовку входит небольшое количество зубьев, нагрузка на зуб пилы оказывается слишком высокой, что приводит к поломке зуба. Наоборот, если использовать мелкие зубья (зубья 6) для резания, например, стали большого диаметра – 150 мм, то количество зубьев в заготовке оказывается слишком большим, а канавки зубьев – мелкими, опилки не удаляются своевременно, в результате засорения канавок зубьев нарастает давление, и материал отскакивает; кроме того, если не удается обеспечить удержание охлаждающей жидкости, то возможно разрушение зубьев или преждевременный износ их наконечников.

  - Выбор материала также очень важен. При резании особотвердого материала скорость резания и скорость подачи должны быть соответствующими, чтобы уменьшить износ. При резании материала с мягкой текстурой может оказаться приемлемым повышение скорости резания и подачи.

  - Профиль обрабатываемой заготовки также может быть фактором, влияющим на работу пильного полотна. При резании сплошных стальных заготовок следует выбирать размер зазубрин в соответствии с материалом. При резании профилей из конструкционной стали лучше использовать пильное полотно с изменяемым профилем зубьев; при этом количество зубьев в заготовке должно оставаться, как минимум, более двух.

  - Правильное использование охлаждения – ключевой фактор, влияющий на срок службы пильного полотна. При резании особотвердых материалов (например, высоколегированной стали) соотношение «масло / вода» должно быть 1:5, для легко режущихся материалов (например, низколегированная сталь) – 1:10. Конкретные параметры задаются оператором в зависимости от фактических условий. Расход и состав охлаждающей жидкости необходимо поддерживать и контролировать.

Установка пильного полотна

  - Проверьте позицию сварного шва пильного полотна. Обе стороны должны быть отполированы, зубья – без дефектов, характеристики пильного полотна должны быть правильными.

  - Поднимите раму ленточнопильного станка на 1,3 – 1,5 м. Откройте кожух спереди и сзади. Нажмите на передний указатель пильной рамы (для снятия натяжения): он указывает направление вращения винта. Переместите примерно на 5 – 7 см. Освободите левую стойку, чтобы воспользоваться регулировочным винтом. Зажимной блок и направляющий подшипник остаются примерно в 4 – 7 мм.

  - Чтобы ввести лезвие в пильную раму по обеим сторонам пильного шкива, вручную поместите пильное полотно в направляющую коробку, заблокируйте задний подшипник направляющей коробки, воспользуйтесь регулировочным болтом, плотно прижмите легкий стержень к пильному полотну. В стандартном варианте убедитесь, что пильное полотно и пильный шкив находятся в желобе и не выпадают. По окончании вышеуказанных действий, используя показания переднего указателя пильной рамы (для снятия натяжения) и вращая винт натяжения пильного полотна, установите натяжение примерно 25 Н/м. Если не сделать этого, то при запуске станка и во время резания возникают ударные нагрузки на ленточнопильное полотно со стороны заготовки, и из-за этого в ходе резания возникает сопротивление усилию подачи, давление или усилие нажимного ремня в направлении, противоположном ударной нагрузке.

  - Нажимая поочередно кнопки запуска и остановки, медленно переместите лезвие примерно на 3 впадины, наблюдая при этом, нет ли явления осыпания на краях канавки шкива пильного полотна; допустимое отклонение – в пределах 0,4 мм.

  - После выполнения нескольких операций оставить станок неработающим на 2–3 минуты, убедиться в отсутствии необычных звуков и в выполнении требований п. 5.4. Это означает, что работа выполняется нормально.

Фиксирование заготовки

  - Профиль заготовки для резания не должен приводить к неоднородностям в креплении. Подробности смотри в таблице 4.

1 заготовка

6 заготовок

4 заготовки

5 заготовок

3 заготовки

2 заготовки

Множество заготовок

Таблица 4 ‒ Выбор метода фиксирования в зависимости от формы заготовки

Форма

Квадратная труба

Сталь C-образного профиля

Стальной рельс

Уголковая сталь

Сталь H-образного профиля

Стальной профиль с канавкой

Шестиугольный стержень

Круглая труба

Гидравлическая система

Гидравлическая система станка выполняет следующие функции:

  - Перемещение пильной рамы вверх и вниз;

  - Ослабление зажатия заготовки;

  - Бесступенчатое регулирование скорости подачи пильного полотна. Давление в системе при этом составляет 1,8 – 2,0 МПа. Подробности смотри в таблице 5.

Гидравлическое масло

Таблица 5

| № | Модель | Название | Кол-во | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WU25-100 | Сетка | 1 |  |
| 2 | CB-B6 | Регулируемый шестеренчатый насос нагнетания давления | 1 | Номинальная вместимость – 6 литров |
| 3 | YS712-4 | Электрооборудование | 1 | 0,55 кВт/1440 об/мин |
| 4 | P-B10B | Разгрузочный клапан |  |  |
| 5 | DSG-02-3C2-24V -N | Трехпозиционный четырехходовой электромагнитный клапан | 1 |  |
| 6 | HDJ-10Y | Дроссельный клапан | 1 |  |
| 7 | 22C-10 | Двухходовой прямоточный клапан | 1 |  |
| 8 | 340-10 | Трехпозиционный четырехходовой реверсирующий клапан | 1 |  |

Зажимной цилиндр

Рисунок 1 ‒ Гидравлическая принципиальная схема

Электрическая схема

| Источник питания | Выключатель питания | Гидравлическое давление | Ленточная пила | Охлаждение | Управляющий трансформатор | Индикатор питания | Освещение | Источник питания постоянного тока | Подъем | Аварийная остановка | Запуск гидравлики | Подъем пильной рамы | Подготовка ленточной пилы к запуску |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

0,04 кВт

1,5/2,2/3 кВт

0,55 кВт

Эксплуатация и техническое обслуживание

  - Убедитесь, что источник питания включен, что в баке охлаждения имеется достаточно охлаждающей жидкости, а в масляном баке – достаточно гидравлического масла.

  - Запустите станок в холостом режиме и убедитесь, что имеется поток охлаждающей жидкости, а подъем и опускание ленточнопильного полотна выполняются нормально.

  - Отрегулируйте расстояние остановки между пластиной и пильным полотном в соответствии с размером заготовки для резания (заводская настройка – 350 мм). Проверьте индикатор зажима заготовки в позиции обработки.

  - Используя болт для закрепления стойки, отрегулируйте расстояние до стойки не более 3 см в зависимости от размера заготовки для резания.

  - Отрегулируйте опускающийся клапан или клапан подъема ленточнопильного полотна, выполнив резание заготовки примерно на 2 см. Отрегулируйте прижим втулки ходового вала на переключателе хода. Подъем пильной рамы при этом прекращается. Отрегулируйте движение клапанного механизма вниз. Лезвие оказывается ниже стола на 0,5 – 1 мм. Болт-ограничитель пильной рамы прижимается к переключателю хода вниз. Обрежьте заготовку после остановки движения и автоматического подъема. Используя кнопку управления пильным полотном станка, слегка опустите клапан управления лезвием после регулировки скорости резания в направлении ее увеличения. Остерегайтесь слишком быстрого движения пильного полотна вниз, до соприкосновения пилы с заготовкой, что может привести к поломке и другим авариям.

  - Выполните резание в диапазоне настройки повторяющихся операций.

  - Для скользящих деталей пилы (тиски, основная вертикальная ступенчатая конструкция, вспомогательные позиции) часто требуется добавлять механическое смазочное масло № 32.

  - После первоначального использования коробки передач своевременно замените масло.

  - При вертикальном резании держите руки на безопасном расстоянии от лезвия и траектории резания.

  - Не запускайте станок с усилием. В ходе работы не допускайте превышения допустимой нагрузки на станок. Во время работы будьте предельно внимательны. При замене пильного полотна отключайте питание.

  - В ходе работы поддерживайте чистоту на рабочем месте. Загрязнение, влажность, а также недостаточная освещенность рабочего места могут стать причинами несчастных случаев.

  - На время, когда станок не работает, полностью отключите его от питания, установите соответствующие опоры, ослабьте зажим, ослабьте винт натяжения пильного полотна примерно на пол-оборота, обеспечьте для станка полностью неподвижное состояние.

Поиск и устранение отклонений от нормальной работы ленточнопильного станка

Таблица 6

| Отклонение |  | Основные причины |  | Действия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Зубчатая передача |  | 1. Чрезмерная величина подачи |  | Уменьшить количество подаваемого материала |
|  |  | 2. Слишком крупные зубья пилы |  | Правильно выбрать пильное полотно |
|  |  | 3. Неравномерный зажим материала |  | Правильно выбрать способ зажима |
|  |  | 4. Пильное полотно не движется |  | Запустить пильное полотно |
| Преждевременный износ наконечников зубьев |  | 1. Скорость вращения пильного полотна слишком высокая |  | Уменьшить скорость вращения пильного полотна |
|  |  | 2. Материал высокой твердости |  | Использовать пильное полотно 42 или отжиг материала |
|  |  | 3. Неправильно выбрана СОЖ |  | Выбрать соответствующую СОЖ |
|  |  | 4. Неправильно выбрана концентрация СОЖ |  | Выбрать концентрацию СОЖ в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  |  | 5. Чрезмерное количество обрабатываемого материала |  | Уменьшить количество обрабатываемого материала |
| Шероховатость области пиления |  | 1. Чрезмерное количество обрабатываемого материала |  | Уменьшить количество обрабатываемого материала |
|  |  | 2. Неправильно выбрана СОЖ или ее концентрация |  | Выбрать соответствующую СОЖ |
|  |  | 3. Неоднородные зубья пилы |  | Заменить ленточнопильное полотно |
| Резкий звук во время резания |  | 1. Чрезмерная вращения скорость пильного полотна |  | Уменьшить вращения скорость пильного полотна |
|  |  | 2. Шероховатость сварного соединения |  | Отшлифовать сварное соединение или заменить пильное полотно |
|  |  | 3. Неправильно выбрана СОЖ или ее концентрация |  | Заменить СОЖ или использовать стандартную концентрацию |
|  |  | 4. Зазор между зажимным блоком направляющей коробки и пильным полотном слишком мал |  | Отрегулировать зазор между зажимным блоком и пильным полотном |
|  |  | 5. Чрезмерное количество обрабатываемого материала или слишком высокое давление |  | Уменьшить количество обрабатываемого материала или давление подачи |
| Отклонения от геометрической точности в работе станка |  | l. Натяжение ленточнопильного полотна недостаточное |  | Отрегулировать натяжение ленточнопильного полотна в соответствии с характеристиками станка |
|  |  | 2. Неправильная работа зубчатой передачи или нарушение симметрии |  | Заменить ленточнопильное полотно |
|  |  | 3. Чрезмерное расстояние между направляющей стойкой и заготовкой для резания |  | Отрегулировать левую стойку и заготовку для резания, чтобы расстояние между ними не превышало 3 см |
|  |  | 4. Износ зубьев |  | Заменить пильное полотно |
|  |  | 5. Погрешность геометрической точности станка |  | Отрегулировать точность станка |
|  |  | 6. Пила и корпус зажима не расположены вертикально друг над другом |  | Один конец направляющей коробки ленточнопильного полотна расположен близко к квадрату на корпусе зажима. Отрегулировать болт 8-M6, чтобы полотно и квадрат располагались вертикально |
| Пильное полотно |  | 1. Натяжение ленточнопильного полотна недостаточное |  | Отрегулировать натяжение ленточнопильного полотна в соответствии с характеристиками станка |
|  |  | 2. Приводное или ведомое колесо разбалансировано |  | Отрегулировать три болта M24+M12 опоры натяжения, изменить угол опоры натяжения. Убедиться, что отклонение края канавки пильного шкива находится в пределах 0,4 мм |
| Шум от коробки передач |  | l. Износ подшипника коробки передач |  | Заменить подшипник |
|  |  | 2. Износ ведущего колеса и отверстия выходного вала |  | Заменить ведущее колесо |
|  |  | 3. Износ шкива и вала коробки передач |  | Заменить ременной шкив |
|  |  | 4. Износ зубчатого колеса или червяка |  | Заменить изношенное колесо или червяк |
|  |  | 5. Недостаточно масла в коробке передач |  | Добавить смазочное масло |
| Отклонение | Основные причины |  | Действия |  |
| Пильная рама не поднимается, или ее подъем не выполняется автоматически | 1. Давление насоса не соответствует заданному |  | Отрегулировать соответствующий клапан сброса давления |  |
|  | 2. Масло в воздухе, или перекрыта подача воздуха |  | Очистить или заменить электромагнитный клапан, сетчатый фильтр. Исключить проникновение масла |  |
|  | 3. Отказ переключателя хода |  | Отремонтировать или заменить переключатель хода |  |
|  | 4. Отказ линии |  | Проверить электрические схемы |  |
| Пильная рама не опускается равномерно | 1. Требуется регулировка сердечника клапана |  | Очистить или заменить регулировочный клапан |  |
|  | 2. Движение клапана вниз |  | Проверить электрическую схему и схему циркуляции |  |
|  | 3. Чрезмерное противодавление |  | Отрегулировать противодавление, чтобы оно достигало заданной величины |  |
|  | 4. Плата сердечника электромагнитного клапана отключена |  | Очистить сердечник электромагнитного клапана |  |
|  | 5. Пневматический цилиндр |  | Согласно разделу 10.3 «Гидравлическая система» |  |
| 10.2 Электрическая система |  |  |  |  |
| Электропитание отключено, насос не работает | 1. Не включено питание 380 В |  | Подключить источник питания QF1 |  |
|  | 2. Отказ схемы защиты от утечки тока электрического шкафа |  | Выполнить сброс кнопки аварийной остановки |  |
|  | 3. Кнопка аварийной остановки на рабочей станции не сбрасывает |  | Выполнить сброс кнопки аварийной остановки |  |
| Нажатие кнопки аварийной остановки во время работы станка | 1. Кнопка аварийной остановки повреждена |  | Отремонтировать или заменить кнопку аварийной остановки |  |
|  | 2. Отказ линии |  | Проверить линию |  |
| Материал остается в станке | 1. Отказ концевого переключателя |  | Отремонтировать или заменить переключатель хода |  |
|  | 2. Болт-ограничитель не на месте |  | Отрегулировать крепежный болт-ограничитель |  |
| Индикатор не горит | 1. Повреждена кнопка пильного полотна |  | Отремонтировать или заменить кнопку пневматики пильного полотна |  |
|  | 2. Отказ линии |  | Проверить линию |  |
|  | 3. Отказ переключателя |  | Отремонтировать или заменить переключатель хода |  |
| 10.3 Гидравлическая система |  |  |  |  |
| Масляный насос | 1. Смятие сетки |  | Очистить или заменить сетку, закрепить элементы для работы с маслом |  |
|  | 2. Уровень масла в баке слишком низкий и не соответствует требованию быть выше уровня сетки на 2 – 3 см |  | Добавить гидравлическое масло |  |
|  | 3. Масло слишком вязкое |  | Заменить гидравлическое масло № 46 |  |
| Пузырьки воздуха в масле | 1. Низкое качество воздуха: присутствует масло |  | Выполнить несколько движений вперед и назад с подъемом до упора, полностью исключить присутствие масла в воздухе |  |
|  | 2. Утечка в соединении входа масла |  | Закрепить соединение входа масла |  |
|  | 3. Утечка в уплотнении вала насоса |  | Заменить масляное уплотнительное кольцо |  |
|  | 4. Отверстие возврата масла – на уровне масла |  | Труба возврата масла – на поверхности масла |  |
|  | 5. Насос изношен или поврежден |  | Заменить масляный насос |  |
| Насос не вращается | Неправильно подключена электропроводка |  | Обеспечить правильное направление вращения насоса |  |
| Перегрев масла | 1. Насос изношен или поврежден |  | Отремонтировать или заменить масляный насос |  |
|  | 2. Вязкость масла слишком низкая |  | Заменить гидравлическое масло № 46 |  |
|  | 3. Давление масла слишком высокое |  | Отрегулировать давление согласно установленным требованиям |  |
| Давление недостаточное, или нет управляющего давления | После устранения вышеуказанных отказов отрегулировать соответствующий клапан сброса давления |  |  |  |
| Пильная рама автоматически опускается в среднее положение | 1. Клапан, зазор отверстия сердечника клапана |  | Отремонтировать или заменить клапан |  |
|  | 2. Повреждено уплотнение цилиндра |  | Отремонтировать или заменить уплотнительное кольцо |  |
|  | 3. Регулировочный клапан не закрыт |  | Закрыть регулировочный клапан |  |

Важные указания

  - Прежде чем пользоваться станком, тщательно изучить руководство по эксплуатации. В случае каких-либо сомнений обращаться в компанию-изготовитель.

  - Станок следует устанавливать в безопасных местах. Для регулировки уровня использовать металлические прокладки, стойкие к толчкам и ударам.

  - Добавить примерно 10 литров чистого гидравлического масла (№ 46).

  - Провод заземления необходимо подключить к специальной подземной шине заземления размером примерно 50 см.

  - Напряжение источника питания не должно отклоняться от напряжения питания ленточнопильного станка более чем на 10 %. В противном случае возможно повреждение электрических компонентов.

Ленточнопильный двухколонный станок по металлу

Сертификат соответствия

Станок проверен и готов к запуску в эксплуатацию.

| Инспектирующий: | Дата: |
| --- | --- |